Audiolab 8200MB 操作方式

- 本機種無電源開關，啟動方式為觸發連動及訊號感應。

- Sensitivity 設置方式

(1). 若與audiolab前級機種 (8200Q/8200DQ)或它牌前級以12V Trigger

觸發連接啟動，請務必將Sensitivity 設置在 → HIGH

(2). 若單純與前級以訊號連接方式啟動，也無與其他家用電器共用同

一電源插座，將Sensitivity 設置在 → HIGH 或 always on (較不

建議)

(3). 若單純與前級以訊號連接方式啟動，但與其他家用電器共用同一

電源插座或有其他干擾電源，建議將Sensitivity 設置在 → LOW

- 前面版燈號閃爍處理方式

(1). 先切掉所有機器電源。

(2). 將前級與8200MB所有連接的線材拔掉，包括電源線。

(3). 將8200MB的喇叭線拔掉。

(4). 重新連接系統再啟動。